Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ДЛС „Росица“

I. Материални продукти и услуги

Материалните услуги включват всички продукти, добити от екосистемите: храна, дървесина и др.

1. Дървесина - Добиваната дървесина от ТП ДЛС „Росица“ е от дървесни видове: бук, бял бор, черен бор и смърч. Средният годишен добив по ГСП е 33 659 м3 лежаща маса. От буковата дървесина се добиват следните сортименти: трупи за фурнир, трупи за шперплат, трупи за бичене над 30 см, трупи за бичене 18-29 см, технологична дървесина от средна и дребна, ОЗМ и дърва за огрев. От иглолистната дървесина се добиват трупи за бичене над 30 см, трупи за бичене 18-29 см, трупи за бичене 15-17 см, обли греди, технологична дървесина от средна и дребна и дърва, ОЗМ.

Годишен план за ползване на дървесина през 2019 година

| Показатели | Площ | Ст.маса | Лежаща | Едра | Средна | Дребна | Дърва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ха | м3 | маса м3 | м3 | м3 | м3 | м3 |
| Общо А+Б |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. По ГСП | 648,8 | 46622 | 33659 | 7889 | 5856 | 4928 | 14986 |
| 2. Год. план | 297,0 | 29524 | 25619 | 9396 | 3243 | 939 | 12041 |
| % (2/1) | 46 | 63 | 76 | 119 | 55 | 19 | 80 |
| А.Иглолистни |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. По ГСП | 136,7 | 15623 | 9367 | 1137 | 3017 | 3115 | 2098 |
| 2. Год. план | 82,92 | 13368 | 11663 | 5321 | 2213 | 506 | 3623 |
| % (2/1) | 61 | 86 | 125 | 468 | 73 | 16 | 173 |
| в т.ч. бял бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| смърч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б.Широколистни |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. По ГСП | 512,1 | 30999 | 24292 | 6752 | 2839 | 1813 | 12888 |
| 2. Год. план | 214,12 | 16156 | 13956 | 4075 | 1030 | 433 | 8418 |
| % (2/1) | 42 | 52 | 57 | 60 | 36 | 24 | 65 |
| Бук по ГСП | 464,9 | 26729 | 20818 | 6523 | 2329 | 1386 | 10580 |
| Бук год. план | 209,52 | 15566 | 13436 | 4075 | 1020 | 428 | 7913 |
| % | 45 | 58 | 65 | 62 | 44 | 31 | 75 |
| Дъб по ГСП | 7,9 | 246 | 171 | 12 | 38 | 45 | 76 |
| Дъб год. план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цер по ГСП | 0 | 100 | 73 | 2 | 13 | 16 | 42 |
| Цер год. план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Акация по ГСП | 19,5 | 1776 | 1563 | 53 | 107 | 89 | 1314 |
| Акация год. план | 4,6 | 590 | 520 | 0 | 10 | 5 | 505 |
| % | 24 | 33 | 33 | 0 | 9 | 6 | 38 |
| Др.шир.по ГСП | 19,8 | 2148 | 1667 | 162 | 352 | 277 | 876 |
| Др.шир. год. план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Недървесни продукти – Територията на ТП ДЛС „Росица“ обхваща планински район с малки села, което предполага потенциалното наличие на ВКС 5. Анализа на данните за нуждите и ползванията на населението, обаче, показват нисък интерес и липса на зависимост на местното население от горските ресурси:

  - На територията на ловното стопанство има само 8 селища, от които 5 са с по-малко от 250 жители. Общия брой на населението е около 1500-2000 души.

  - ДЛС Росица предоставя дърва за огрев и битови нужди на местното население според предявените нужди, но исканите количества дърва за година са само около 900 пространствени м3 дървесина.

  - Животновъдството в района е замряло като дейност и населението не проявява интерес към определените съгласно годишните планове за пашата терени.

  - Ползванията на останалите недървесни продукти е инцидентно. Издадените позволителни за ползване за последните години са средно 4-5 на брой – за събиране на левурда, гъби, липов цвят, кантарион. В село Батошево съществува фирма с изкупвателен пункт за билки, който не работи редовно всяка година.

  - Лов – по План за ловностопански дейности;

II. Регулиращи услуги - ползи от процесите в екосистемите

Водорегулираща и водозащитна услуга на горската растителност има огромно значение за количеството и качеството на водите, които изтичат от водосборните басейни. Горските екосистеми реализират две основни хидрологични функции – водоохранна и водорегулираща. Водоохранна функция е способността на горите да стабилизират повърхностните и подпочвени води на определена територия (водосбор) за дълъг период от време. Водорегулиращата функция се изразява в способността на горските екосистеми да преразпределят елементите на водния баланс, като увеличават дела на положителните (продуктивни) пера и намаляват непродуктивните (отрицателни) такива. Екосистемите осигуряват смекчаване и регулиране на въздействията от промените на климата.

1. Водоохранна функция - За територията на ДЛС Росица в тази консервационна стойност попадат отдели и подотдели, определени като пояс А и пояс Б на вододайната зона, обособени с цел снабдяване на населените места с вода за питейно-битови нужди с обща площ 5584.6 ха. Включените горскостопански единици са посочени в действащия лесоустройствен проект на ДЛС Росица от 2013 година.

2. Водорегулиращата функция - На територията на ТП ДЛС “Росица” са идентифицирани гори, които отговарят на определението за ВКС 4.2. т. 3, като горна граница на гората - с  обща площ  от  48.8 ха.

3. Противоерозионна функция –

В България за ГВКС се приемат всички ЗГГФ, представляващи:

1. ЗГГФ с наклон над 30о (или по-малък, при разположение под обработваеми земи, поляни, голини, редини, които са с наклон над 10о и дължина по-голяма от 200 м) с площ над 1 ha и пълнота над 0,6;

2. Гори създадени по технически проекти за борба с ерозията, корекционни, брегозащитни и колматажни горски пояси;

3. Гори предпазващи населени места или комуникации, разположени на пътя на паднали до момента лавини по данни от Планинската спасителна служба, гори в снегосборна област с наклон между 20о–50о, както и такива разположени под обезлесена снегосборна област с дължина над 200 м. и наклон над 20о.

От ЗГГФ, включени на територията на ДЛС Росица за тази консервационна стойност са идентифицирани гори, отговарящи на т.1 и т.2. От проведените интервюта не са установени гори, отговарящи на критериите на т.3.

1. ЗГГФ с наклон над 30о (или по-малък, при разположение под обработваеми земи, поляни, голини, редини, които са с наклон над 10о и дължина по-голяма от 200 м) с площ над 1 ha и пълнота над 0,6;

Насаждения с наклон над 30о

Списък на отдели и подотдели с наклон над 30о по ГСП от 2013 г - с обща площ от 1694.8 ха

2. Гори създадени по технически проекти за борба с ерозията, корекционни, брегозащитни и колматажни горски пояси.

Съгласно обобщен протокол от 02.07.2003 година, третиращ гори и земи от ГФ на ДЛС Росица в тази категория ГВКС се включват ЗГГФ с обща площ 1980 ха, от които 1824.6 ха от противоерозионните гори и земи, 123.5 ха от водоохранните гори и земи, 31.9 ха в защитените територии. Горите представляващи ВКС 4.3 на територията на стопанството са разпределени в следните отдели и подотдели:

Гори и територии, обект на Технически проекти за борба с ерозията (ТПБЕ)

Съгласно обобщен протокол от 06.02.2014 година, на ГСП на ТП ДЛС “Росица” от 2013 г. в тази категория ГВКС се включват с обща площ от 2837,7 ха.

III. Културни и социални услуги - нематериални ползи от екосистемите

Културните услуги са нематериални ползи от екосистемите.

Осигуряването на условия за рекреация и туризъм прави горите  предпочитано място за почивка на хиляди хора.

Повечето хора високо ценят красотата или естетическата стойност на различните екосистеми, което се отразява в широкия интерес към еко-пътеки, маршрути и обозначени панорамни места, както и при избора на къщи и жилища и готовността да се плати по-висока цена за красива гледка.

Горите, с цялото си разнообразие, са богат източник на творческо вдъхновение в много сфери – изкуство, фолклор, архитектура, реклама и други. Хората ценят чувството си за принадлежност към родния край, което е свързано с отличителни черти на околната среда.

1. Образователна стойност - съвместни дейности със СЦДП ДП – Габрово по организиране на седмица на гората с училища в инициативата “Лесовъд за един ден”.

2. Осигуряване на условия за рекреация и туризъм - посочват се вече създадени или планирани нови или такива за ремонт и поддръжка: кътове за отдих, чешми, огледни места, екопътеки, туристически маршрути и др.

3. Естетична стойност на ландшафта - При определянето на тази консервационна стойност се включват типични ландшафти и тяхното биологично многообразие от района на Стара планина. Горите на територията на ДЛС Росица отговарят на критериите на консервационната стойност, разглеждани в пространството на целия старопланински масив. ДЛС Росица като самостоятелна горскостопанска единица е включено в посоченото приложение.

4. Горите като източник на културни услуги, вдъхновение и принадлежност за хората, и като среда и обект на духовна и религиозна идентичност.

На територията на ТП ДЛС “Росица” има 2 манастира: Батошевски девически и Батошевски мъжки манастири. Батошевски девически манастир се намира в населено място (с. Батошево) и няма значими горски територии около него.

Като територии отговарящи на изискванията за ВКС 6 в ТП ДЛС “Росица” са определени следните обекти с прилежащите горско-административни единици:

- Батошевски мъжки манастир;

- Архитектурен обект „Градът”;

- Оброчища.

Списък на ВКС 6  по ГСП от 2013 г. е с обща площ от 79.1 ха.

28.01.2019 г.							Изготвил:

с.Стоките, м.Лъгът							/ инж. Яница Райкова /